Załącznik nr ….. do SWZ

Parametry zastosowanych materiałów

| L.p. | Materiał | Wymagane parametry/właściwości |
| --- | --- | --- |
|  | Zaprawa klejąca cienkowarstwowa do gazobetonu | Zaprawa cienkowarstwowa do klejenia bloczków gazobetonowych z łączeniem bocznym i gładkim wewnątrz i na zewnątrz budynków |
|  | Urządzenia klimatyzacyjne multisplit | a) Jednostka zewnętrzna • Szerokość: 73cm-75 cm • Wysokość: 52cm-55 cm • Waga: 30 kg-35 kg • Tryb chłodzenia wydaj. nominalna:4000-4500 W • Tryb grzania wydaj. nominalna:4000-4500 W • Klasa energetyczna: A++/A+ • Współczynnik SEER:6-7 • Współczynnik SCOP: 4,0-4,3 • Moc 4-5,5 kW b) Jednostki wewnętrzne • Szerokość: 90cm-98 cm • Wysokość: 25cm-30 cm • Waga: 8 kg-10 kg • Wydajność chłodnicza: 2500-3000 W • Wydajność grzewcza: 2500-3000 W • Poziom ciśnienia akustycznego:35-40/25-28 dB(A) |
|  | Drzwi zewnętrzne | • jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, • aluminiowe o klasie ppoż min. EI30, z szyba bezpieczną, • w świetle przejścia co najmniej: szerokość 100 cm i wysokość 2 m, • próg o wysokości nieprzekraczającej 1 cm ze ściętym klinem; w przypadku, gdy wykonanie progu o wysokości 1 cm nie jest możli-we, dopuszcza się próg o wysokości nieprzekraczającej 2 cm, wy-różniający się kolorystycznie (min. LRV=30) i ze ściętym klinem; • płyta cokołu na dole drzwi w wysokości 40 cm, • klamka w formie dźwigni o ergonomicznych i obłych kształtach skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30),umieszczona na wysokości 80-120 cm nad poziomem podłogi dostosowana do wielkości i ciężaru drzwi, • klamka o ergonomicznych kształtach (zapewniających wygodny uchwyt i oparcie) skontrastowanych kolorystycznie z barwą drzwi (min. LRV=30), • przezroczysty panel drzwiowy umieszczony na wysokości min.40 – 160 cm. • szklane przegrody i drzwi należy oznaczyć trzema pasami kontrastującymi umieszczonymi na wysokości od 130cm do 140cm (pierwszy pas), od 90cm do 100cm (drugi pas), od 10cm do 30 cm (trzeci pas) o kontraście LRV=60, • ościeżnice drzwi oraz ich powierzchnie należy skontrastować z ko-lorem ścian, w której się znajdują, • przezroczysty panel boczny od strony otwierania drzwi o szerokości 60 cm, • ościeżnica od strony zawiasów o grubości co najmniej 10 cm., • wyposażone w z systemem wspomagania otwierania, • wyposażone w elektrozaczep. |
|  | Okna | PCV 3-szybowe fasadowe, Sposób otwierania : do wewnątrz, rozwierano-uchylne, kolor: biały Współczynnik izolacji termicznej do 0,9 W/(m²K ) |